得ダネ

旧形ホイスト(ＨＢ－Ｂ、ＨＹ形)のＳ形への更新のお奨め

1.更新のお奨め理由

旧形ホイスト（ＨＢ－Ｂ、ＨＹ形）は既に生産を中止してから数十年経っていますので、

次の理由により、Ｓ形への更新をお奨めします。

①省エネ化	：技術革新や材料の進歩によりＳ形は省エネとなっています。

②作業性の向上	：Ｓ形は巻上速度をＵＰしていますので省力化に貢献します。

又、重量の軽減により小形となり取扱易くなっています。

③空間の有効利用 	：Ｓ形はヘッド寸法が短くなっていますので空間が有効に使えます。

④サービス品の	：旧形品は保守、修理用のサービス部品の材料の入手が既に困難にな

っているものが有り、納期が長くなります。

2.新旧比較

100%

(1)省エネ効果計算例―――――――５tホイストの場合

３．４秒

３．５秒

150%

20%

●灰色部分がＳ形を採用する

ことによる省エネ分です。

●ＨＢ－Ｂ形は巻下時にメカニ

カルブレーキが作動しますので

電力は回生されません。

●ＨＢ－Ｂ形はモータが大きい

ため頻繁な起動を行うほど

電力を多く消費します。

●即ち、Ｓ形を使用するとラン

ニングコストが安くなり、

省エネ効果が得られます。

０．１秒

３．５秒

50%

0.1秒

３．５秒

０．２秒

400%

0

0.1秒

巻上

起動時

巻上定速時

巻下定速時

巻下

起動時

100%

100%

ＨＢ-Ｂ形の

消費電力

0

Ｓ形の

消費電力

300%

図のパターン(40％ＥＤ､400回起動／時間) で運転した場合、おおよその一年間の省電力量は

次のようになります。

<ＨＢ－Ｂ形の消費電力>

巻上加速時:4ｘ7.5ｋWｘ0.2秒ｘ(400/2)

巻上定速時:7.5ｋWｘ3.4秒ｘ(400/2)

巻下減速時:1.5ｘ7.5ｋWｘ0.1秒ｘ(400/2)

巻下定速時:0.2ｘ7.5ｋWｘ3.5秒ｘ(400/2)

合計：7575ｋW秒≒2.1ｋWｈ

<Ｓ形への更新による省電力量>

●消費電力差  2.1ｋＷｈ-0.9ｋＷｈ＝1.2ｋＷｈ/1時間、1日8時間、年300日稼動

●電力単価を17円/ｋｗｈで計算すると1年間に

1.25ｋＷｈｘ8ｘ300ｘ17＝48,960

<Ｓ形の消費電力>

巻上加速時:3ｘ7.5ｋWｘ0.1秒ｘ(400/2)

巻上定速時:7.5ｋWｘ3.5秒ｘ(400/2)

巻下減速時:7.5ｋWｘ0.1秒ｘ(400/2)

巻下定速時:(－)0.5ｘ7.5ｋWｘ3.5秒ｘ(400/2)

合計：3225ｋW秒≒0.9ｋWｈ

円の電力料金の節約となります。

(2)速度と重量とヘッド寸法の新旧比較

| 巻上速度 | 1.08～1.67倍 速い |  | 全重量 | 0.48～0.86倍 軽い |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ヘッド寸法 | 0.8～0.93倍 短い |  | フックブロック重量 | 0.68～0.89倍 軽い |